- ENQUADRAMENTO

Como sabes, a água é um bem muito precioso e cada vez mais escasso a nível mundial. Há muitas zonas do globo onde não há acesso regular a água, pelo que o seu consumo deve ser sustentável, rentabilizando ao máximo a sua utilização.

Neste projeto, irás conceber um sistema de rega inteligente, que poderá ser utilizado para controlar a forma como se utiliza a água para regar, por exemplo, um jardim ou uma horta caseira. Terás de utilizar competências matemáticas, de programação e de engenharia para conceber e construir um sistema de rega inteligente, que poderá ajudar a resolver um problema de seca real em qualquer ponto do globo, ou mesmo no teu quintal!

Para avaliar a necessidade de água do solo e as condições ambientais mais favoráveis à rega, iremos utilizar três sensores: um sensor de temperatura/ humidade atmosférica, um sensor de humidade do solo e um sensor de luminosidade. A informação proveniente dos sensores irá ser utilizada para, mediante um algoritmo de decisão, ativar ou não uma bomba de água conectada.

Com a ajuda da tua calculadora TI-Nspire CX II-T conectada a uma interface 
TI-InnovatorTM Hub, será elaborado um programa em Python para que tudo funcione como o previsto.

- O PRIMEIRO PROGRAMA EM PYTHON

Com a TI-NspireTM CX II-T, programar em Python nunca foi tão fácil. Vamos - seguindo a tradição - escrever o primeiro programa, “hello world”.

        - Criar uma página de Python

        - Premir  |  (Planos integrados) |  (I/O) |  (print)

        - Escrever, utilizando aspas, “hello world” dentro dos parêntesis, tal como na figura:

        - Clicar em   para executar o programa e já está!

- O PROJETO

Vamos agora utilizar a programação em Python para medir variáveis ambientais (como temperatura, humidade, entre outros) para controlar uma bomba de água que simula o sistema de rega inteligente.

- Material necessário:

| - TI-Nspire CX II-T - TI-Innovator™ Hub - Kit Sistema de Rega Inteligente, composto por: - Grove Temperature & Humidity sensor - Grove Moisture sensor - Grove Light sensor - Grove MOSFET e suporte de 4 pilhas AA - 4 pilhas AA - Bomba de água | - Para o protótipo de jardim: - Tabuleiro de plástico - Copo - Fita adesiva - Palhinhas - Terra - Plantas |
| --- | --- |

- Conectar o Hub e a bomba de água:

Começa por conectar a bomba ao Hub, e o Hub à calculadora, conforme a imagem abaixo (os sensores poderão ser ligados posteriormente):

- usa o cabo mini-USB para ligar o TI-InnovatorTM HUB à calculadora, tendo o cuidado de utilizar a extremidade B para a ligação à entrada Data do
 TI-InnovatorTM HUB, e a extremidade A para a calculadora.

A

B

conecta o MOSFET à saída OUT 1 do TI-InnovatorTM HUB, utilizando um dos cabos coloridos (note que são todos semelhantes).

- Abrir uma página de Python, pré-configurada para projetos com TI InnovatorTM Hub

- Configurar e testar a bomba de água

- Selecionar a saída analógica com a qual a bomba vai ser configurada com
  |  (TI Hub) |  (Adicionar dispositivo de saída) |  (Analog Out)

- Atribuir um nome ao objeto, substituindo var pelo nome escolhido (bomba neste caso)

- Selecionar, com o cursor posicionado sobre (“porta”), a saída OUT 1

- Para ver todos os comandos do objeto bomba premir  após inserir o seu nome.

Neste caso, vamos utilizar a opção on() para ligar e off() para desligar a bomba.

- Após termos inserido os comandos para ligar e desligar a bomba, teremos de adicionar um tempo de espera entre o ligar e o desligar da bomba.

Para isso, usaremos o comando sleep(), acessível através de 
  |  (TI Hub) |  (Comandos) |  (sleep(seconds)).

O programa deverá ficar semelhante ao apresentado de seguida (para um funcionamento da bomba durante 2 segundos).

Para testar

- Ligar todos os sensores ao sistema

Nesta fase, poderemos conectar já todos os sensores às entradas IN 1, IN 2 e IN3 do Hub, conforme a figura seguinte:

- Criar um primeiro automatismo

Numa primeira abordagem ao condicionalismo de rega, vamos fazer com que o acionamento da bomba - de acordo com o programa já criado - aconteça apenas se o sensor de luz indicar um valor relativamente baixo (por exemplo, abaixo de 20%, que pode ser facilmente simulado tapando o sensor com a mão).

Para isso iremos começar por configurar o sensor de luminosidade, Grove Light sensor:

- Selecionar o sensor Light Sensor com  |  (TI Hub) |  (Adicionar dispositivo de entrada) |  (Light Level)

- Atribuir um nome ao objeto, substituindo var pelo nome escolhido (luz neste caso)

- Selecionar, com o cursor, a entrada IN 1:

- Para ver todos os comandos do objeto luz premir  após inserir o seu nome. Neste caso, vamos utilizar as opções range(min, max), para redefinir a escala do sensor e measurement() para obter a leitura da luminosidade.

- Para que o sensor de luz considere valores mais previsíveis de luminosidade, independentemente do local onde nos encontremos, poderemos redefinir a sua escala para variar entre 0 e 100, passando a registar valores como se de uma percentagem se tratasse. Para isso, adicionamos a linha luz.range(0, 100) logo após a linha que contém a conexão do sensor.

- De modo que a execução do programa fique condicionada ao valor da luminosidade, iremos adicionar uma estrutura de seleção, que pode ser digitada diretamente no teclado, ou acedida a partir de  |  (Planos integrados) |  (controlo) |  (if...)

- O argumento ExprBooleana será substituído pela condição luz.measurement()<20.

Todos os comandos que ficarão associados a esta estrutura deverão ter o mesmo alinhamento à frente, de 2 espaços (denominado, de indentação). O resultado deverá ser semelhante ao seguinte (note que a bomba só funciona se, antes de executar o programa, o sensor de luz estiver tapado, para que a luminosidade seja inferior a 20%):

Para testar

- Colocar o programa em loop

O modo como o programa  está configurado (nesta fase) faz com que funcione apenas uma vez, não sendo muito útil como sistema de rega automático. O próximo passo será acrescentar uma estrutura de repetição infinita, para que o programa esteja continuamente a avaliar as condições ambientais e decida se deve ou não ser acionada a bomba. O comando 
while get_key() != "esc" serve exatamente esse propósito, pelo que vamos colocar toda a estrutura de seleção criada anteriormente dentro desta nova estrutura. Este comando pode aceder-se a partir de  |  (TI Hub) |  (Comandos) |  (while get_key() != "esc").

Para que o programa fique mais responsivo, pode diminuir-se o tempo atribuído ao comando sleep para, por exemplo, 0.1 segundos.

Deve ter-se em atenção as indentações respetivas de cada linha de comandos.

O resultado deverá ser semelhante ao da figura seguinte:

Para testar

O programa fica em execução contínua, até ser pressionada a tecla esc, e a bomba alterna entre o estado ativo e inativo bastando tapar ou destapar sucessivamente o sensor de luz.

- Implementar o algoritmo total

Para que a rega seja “inteligente”, é necessário definir de forma criteriosa que quantidade de água o solo necessita (tendo em consideração, nomeadamente, o tipo de solo e o tipo de plantas) e quais as condições de temperatura, humidade e luminosidade ambientais que melhor rentabilizam o uso da água.

Para isso, deves tentar responder a questões do tipo:

- Será adequado regar às 3h da tarde, de um dia de verão?

- O milho tem a mesma necessidade de água que o centeio?

- Qual a influência da humidade excessiva ou deficitária do solo no crescimento de uma planta?

- Será preferível regar de noite ou de dia?

- É possível esperar sempre por situações de rega ideais? Em que condições deve ser estabelecida uma “rega de emergência”?

A resposta a estas e outras questões ajudar-te-ão a definir um conjunto de critérios de temperatura, humidade e luminosidade que devem ou não ativar a bomba de água. Para acrescentares condições à estrutura de seleção já criada (if...) deves adicionar as condições necessárias com os operadores and e or.

- Montar o protótipo de jardim

Para a conclusão do protótipo final do sistema de rega inteligente, basta dispor todos os elementos na maquete, utilizando material que consideres adequado.

A figura seguinte apresenta algumas sugestões para o resultado final.