- ENQUADRAMENTO

Neste projeto de rega inteligente, os participantes serão desafiados a construir e programar um sistema otimizado de rega, baseado no conceito de engenharia de feedback e controle.

O sistema usa três módulos de entrada: um sensor de temperatura/ humidade atmosférica, um sensor de humidade do solo e um sensor de nível de luz ambiente.

Existe uma única saída, para uma unidade de controle de energia que alimenta uma bomba de água conectada. Será elaborado um programa em Python para ler os quatro parâmetros de entrada, sendo implementado um algoritmo de decisão para que a rega ocorra apenas quando necessário, nos momentos mais adequados à eficaz gestão da água utilizada.

O projeto está dividido em pequenos desafios, de complexidade crescente, que contribuem para o desenvolvimento do pensamento computacional, de competências STEM, e ainda da sensibilização para a importância do desenvolvimento sustentável.

Desta forma, esta abordagem tem um caráter fortemente transdisciplinar, focando temas da biologia, matemática, informática, física, química, entre outros.

2. O PRIMEIRO PROGRAMA EM PYTHON

Com a TI-NspireTM CX II-T, programar em Python nunca foi tão fácil. Vamos - seguindo a tradição - escrever o primeiro programa, “hello world”.

        - Criar uma página de Python

        - Premir  |  (Planos integrados) |  (I/O) |  (print)

        - Escrever, utilizando aspas, “hello world” dentro dos parêntesis, tal como na figura:

        - Clicar em   para executar o programa e já está!

3. O PROJETO

Vamos agora utilizar a programação em Python para medir variáveis ambientais (como temperatura, humidade, entre outros) para controlar uma bomba de água que simula o sistema de rega inteligente.

Para além do desenvolvimento de competências inerentes ao pensamento computacional, à algoritmia e à programação, bem como a diferentes competências STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) este projeto permite uma abordagem transdisciplinar, envolvendo aspetos ligados à biologia e ao desenvolvimento de espécies agrícolas, assim como à gestão sustentável de recursos hídricos.

Numa abordagem “passo a passo”, iremos começar por efetuar leituras utilizando sensores, culminando no controle automático de um protótipo de sistema de rega inteligente.

- Material necessário:

| - TI-Nspire CX II-T - TI-Innovator™ Hub - Kit Sistema de Rega Inteligente, composto por: - Grove Temperature & Humidity sensor - Grove Moisture sensor - Grove Light sensor - Grove MOSFET e suporte de 4 pilhas AA - 4 pilhas AA - Bomba de água | - Para o protótipo de jardim: - Tabuleiro de plástico - Copo - Fita adesiva - Palhinhas - Terra - Plantas - Ficheiro rega.tns |
| --- | --- |

- Conectar o Hub e a bomba de água:

Verifique que as seguintes conexões estão realizadas conforme a imagem abaixo (os sensores poderão ser ligados posteriormente):

- use o cabo mini-USB para ligar o TI-InnovatorTM HUB à calculadora, tendo o cuidado de utilizar a extremidade B para a ligação à entrada Data do
 TI-InnovatorTM HUB, e a extremidade A para a calculadora.

A

B

conecte o MOSFET à saída OUT 1 do TI-InnovatorTM HUB, utilizando um dos cabos coloridos (note que são todos semelhantes).

- Abrir uma página de Python, pré-configurada para projetos com TI InnovatorTM Hub

- Configurar e testar a bomba de água

- Selecionar a saída analógica com a qual a bomba vai ser configurada com
  |  (TI Hub) |  (Adicionar dispositivo de saída) |  (Analog Out)

- Atribuir um nome ao objeto, substituindo var pelo nome escolhido (bomba neste caso)

- Selecionar, com o cursor posicionado sobre (“porta”), a saída OUT 1

- Para ver todos os comandos do objeto bomba premir  após inserir o seu nome.

Neste caso, vamos utilizar a opção on() para ligar e off() para desligar a bomba.

- Após termos inserido os comandos para ligar e desligar a bomba, de forma semelhante ao apresentado na figura

teremos de adicionar um tempo de espera entre o ligar e o desligar da bomba.

Para isso, usaremos o comando sleep(), acessível através de 
  |  (TI Hub) |  (Comandos) |  (sleep(seconds)).

O programa deverá ficar semelhante ao apresentado de seguida (para um funcionamento da bomba durante 2 segundos).

Para testar

Poderá ver este programa já desenvolvido na página 1.1 do ficheiro rega.tns.

- Ligar todos os sensores ao sistema

Nesta fase, poderemos conectar já todos os sensores às entradas IN 1,  IN 2 e IN 3 do Hub, conforme a figura seguinte:

- Criar um primeiro automatismo

Numa primeira abordagem ao condicionalismo de rega, vamos fazer com que o acionamento da bomba - de acordo com o programa já criado - aconteça apenas se o sensor de luz indicar um valor relativamente baixo (por exemplo, abaixo de 20%, que pode ser facilmente simulado tapando o sensor com a mão).

Para isso iremos começar por configurar o sensor de luminosidade, Grove Light sensor:

- Selecionar o sensor Light Sensor com  |  (TI Hub) |  (Adicionar dispositivo de entrada) |  (Light Level)

- Atribuir um nome ao objeto, substituindo var pelo nome escolhido (luz neste caso)

- Selecionar, com o cursor, a entrada IN 1:

- Para ver todos os comandos do objeto luz premir  após inserir o seu nome. Neste caso, vamos utilizar as opções range(min, max), para redefinir a escala do sensor e measurement() para obter a leitura da luminosidade.

- Para que o sensor de luz considere valores mais previsíveis de luminosidade, independentemente do local onde nos encontremos, poderemos redefinir a sua escala para variar entre 0 e 100, passando a registar valores como se de uma percentagem se tratasse. Para isso, adicionamos a linha luz.range(0, 100) logo após a linha que contém a conexão do sensor.

- De modo que a execução do programa fique condicionada ao valor da luminosidade, iremos adicionar uma estrutura de seleção, que pode ser digitada diretamente no teclado, ou acedida a partir de  |  (Planos integrados) |  (controlo) |  (if...)

- O argumento ExprBooleana será substituído pela condição luz.measurement()<20.

Todos os comandos que ficarão associados a esta estrutura deverão ter o mesmo alinhamento à frente, de 2 espaços (denominado, de indentação). O resultado deverá ser semelhante ao seguinte (note que a bomba só funciona se, antes de executar o programa, o sensor de luz estiver tapado, para que a luminosidade seja inferior a 20%):

Para testar

Poderá ver este programa já desenvolvido na página 1.2 do ficheiro rega.tns.

- Colocar o programa em loop

O modo como o programa  está configurado (nesta fase) faz com que funcione apenas uma vez, não sendo muito útil como sistema de rega automático. O próximo passo será acrescentar uma estrutura de repetição infinita, para que o programa esteja continuamente a avaliar as condições ambientais e decida se deve ou não ser acionada a bomba. O comando 
while get_key() != "esc" serve exatamente esse propósito, pelo que vamos colocar toda a estrutura de seleção criada anteriormente dentro desta nova estrutura. Este comando pode aceder-se a partir de  |  (TI Hub) |  (Comandos) |  (while get_key() != "esc").

Para que o programa fique mais responsivo, pode diminuir-se o tempo atribuído ao comando sleep para, por exemplo, 0.1 segundos.

Deve ter-se em atenção as indentações respetivas de cada linha de comandos.

O resultado deverá ser semelhante ao da figura seguinte:

Para testar

O programa fica em execução contínua, até ser pressionada a tecla esc, e a bomba alterna entre o estado ativo e inativo bastando tapar ou destapar sucessivamente o sensor de luz.

Poderá ver este programa já desenvolvido na página 1.3 do ficheiro rega.tns.

- Implementar o algoritmo total

Para que a rega seja “inteligente”, é necessário definir o funcionamento da bomba de água quando a humidade do solo está extremamente baixa (no nosso exemplo, abaixo de 10%) ou, preferencialmente, em condições de rega ideais (tais como as apresentadas na figura seguinte):

Condições de rega

(cf.     https://education.ti.com/en/activity/detail?id=A364A3EF549D473C9CF73FA2E334DFAB)

Desta forma iremos atuar a bomba apenas quando se verifica uma das duas situações:

Rega ideal

Rega de emergência

Temperatura ambiente <25ºC Luminosidade < 20%

Humidade ambiente relativa >80% Humidade do solo < 50%

Humidade do solo < 10% (independentemente das condições ambientais)

Estes parâmetros deverão ser ajustados consoante o tipo de cultura, de solo e das condições climatéricas onde o sistema está instalado.

Basta configurar os 2 restantes sensores de forma semelhante ao efetuado para o sensor de luminosidade e acrescentar as condições do algoritmo definido na estrutura de seleção já criada.

Poderá ver este programa já desenvolvido na página 1.4 do ficheiro rega.tns.

Apresenta-se uma possível implementação, em Python, deste algoritmo.

if (luz.measurement() < 20 and dht.temp_measurement()<25 a1nd dht.humidity_measurement()>80 and moist.measurement()<50) or moist.measurement()<10:

- Montar o protótipo de jardim

Para a conclusão do protótipo final do sistema de rega inteligente, basta dispor todos os elementos na maquete, mobilizando mais algumas competências STEM.

A figura seguinte apresenta algumas sugestões para o resultado final.